Задание на разработку расчетной программы

по курсу: «Системы реального времени»

1. Исходные данные

Труба

- длина трубы (или начальная и конечная координаты)

- диаметр (внешний и внутренний или внешний и толщина стенки)

- абсолютная шероховатость

Нефть

- реология нефти (плотность и вязкость) при температуре T

- скорость звука c (скорость распространения волны)

Начальные условия

- давление в начале и давление в конце

- расчетная температура (рабочая температура) Tр

Данные моделирования

- число сегментов (число dx)

- время моделирования (например, 1000 шагов dt)

- изменение граничных условий (возможность задания давления (скорости) в начале и давления (скорости) в конце трубы) и момент времени этого изменения

Дополнительно

- настройки расчета (например, расчет коэффициента гидравлического сопротивления по разным формулам – 5 формул, формула Колбрука-Уайта; разные способы итераций стационара с выводом количества шагов итераций и т.д.)

- предусмотреть возможность ускорения расчета с использованием параллельных методов (например, расчет инварианты Ia и инварианты Ib параллельно)

2. Стационарная модель

- Создание расчетной сетки модели с шагом dx

- Вычисление реологии при расчетной температуре

- Предварительный расчет (толщина стенки, длина трубы)

- Итерации для вычисления скорости нефти (важно, она постоянная) по двум точкам

- Распространение всех полученных результатов в цикле для каждой точки сетки: например, 100 сегментов dx => 101 расчетная точка – в каждой точке должна быть информация о нефти (давление, скорость, плотность, вязкость и т.д.)

3. Нестационарная модель

- Проверить, что все точки сетки заполнены параметрами нефти

- Рассчитать шаг dt из условия Куранта

- Создание цикла времени моделирования

- Расчет для шага t1 = t0 + dt

- Расчет инвариант системы Ia и Ib в отдельном цикле (размер одинаковый и равен числу точек) – например Ia = [0, I1, I2, I3 … IN]; Ib = [I0, I1, I2 … IN-1, 0]

- Расчет давления и скорости в следующий момент времени t+dt

- Расчет давления и/или скорости на границах с учетом возможного изменения граничных условий

- Расчет для шага t2 = t1 + dt – повторение пунктов (5) – (7) до условия 3

4. Графики

- графики давления и скорости нефти стационарного расчета

- графики динамического изменения давления и скорости нефти нестационарного расчета – встроенные в цикле из пункта (3) с изменение в каждый момент времени t

5. Рекомендации

- возможность задания давления на концах трубы во время нестационарного расчета путем отправки контролов (например, асинхронно) для вызова в теле цикла в любой момент времени

- выполнение кода в отдельных функциях

- приведение графиков в корректный для визуализации вид (оформление, единицы измерения – например, давление в МПа, координата в км и т.д.)

- предусмотреть дополнительные данные моделирования

6. Результаты работы

- создание интерфейса расчетного приложения

- визуализация и выбор графиков расчета параметров нефти в трубопроводе

- раздельное переключение между стационарным и нестационарным расчетом

- возможность изменения исходных данных (вне варианта)

- возможность задания контролов для тестирования нестационарного расчета

- сохранение рассчитанных значений локально (например, в локальную БД)

- доступ к выводу всех рассчитанных слоев по времени в виде таблицы